DISCIPLINARE DELLE NORME E PRESCRIZIONI DA OSSERVARE PER

L’ESECUZIONE DI SCAVI E RIPRISTINI IN SUOLO PUBBLICO

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO - PORFIDO

- Lo scavo su area pubblica ed il relativo reinterro, saranno eseguiti entro i termini di spazio e di tempo strettamente indispensabili all’esecuzione delle opere, ed in modo tale da limitare al massimo i disagi al traffico ed alla viabilità.

- Dovranno essere adottati i prescritti cavalletti per le deviazioni e le interruzioni stradali, dotati di segnalazioni luminose per le ore notturne, nonché le opportune segnalazioni di preavviso di “Lavori in corso” predisposte alle regolamentari distanze dalla sede dei lavori.

- Nel caso di scavo su marciapiedi con interruzione del transito pedonale, i pedoni devono essere deviati su sede stradale con opportune protezioni e segnalazioni e con realizzo di scivoli atti a superare eventuali barriere architettoniche.

- La pavimentazione IN ASFALTO sarà ripristinata a cura e spese dei concessionari, in modo perfetto, secondo le migliori regole d’arte e secondo le seguenti modalità:

- - il materiale di scavo, se non giudicato idoneo dal personale tecnico dell’Amministrazione, sarà sostituito integralmente con ghiaione pezzatura 30-70 mm altro arido, e materiale stabilizzato per uno spessore minimo di 20 prima, compattato meccanicamente con idonee attrezzature;

- -	prima di posare il conglomerato bituminoso (binder) si procederà alla pulizia dei bordi della pavimentazione tagliata ed alla aspersione degli stessi con emulsione bituminosa al fine di facilitare l’attacco;

- -	la sistemazione della sede stradale sopra lo scavo sarà eseguita con conglomerato bituminoso del tipo binder avente spessore compresso minimo di cm. 7; il tutto dovrà essere opportunamente rullato con idonea attrezzatura;

- -	qualora prima del ripristino definitivo dovessero manifestarsi cedimenti, è fatto obbligo eseguire l’immediata ripresa con conglomerato bituminoso del tipo tappeto;

- -	il ripristino definitivo (tappeto finale) avrà lo spessore di cm. 3. Dovrà essere posato previa fresatura e spruzzatura di emulsione bituminosa ed interesserà tutta la sede stradale manomessa.

- -	eventuali infrastrutture stradali quali cordonate, caditoie, segnaletica verticale ed orizzontale od altro, comunque danneggiate durante lo scavo, saranno ripristinate “a nuovo” nei medesimi materiali originari.

- I lavori di scavo e ripristino saranno eseguiti rigorosamente nei termini di tempo richiesti ed autorizzati, in particolare il ripristino del manto stradale in asfalto fino al binder compreso ed il binder provvisorio su scavo marciapiedi o strade con pavimentazione in cubetti in porfido, deve essere effettuato entro il termine indilazionabile di quattro giorni dal termine dei lavori relativi allo scavo, intendendosi per termine quello relativo ai singoli tratti di scavo di lunghezza non superiore a 5 ml., e non quello del lavoro complessivo.

- In caso di mancato ripristino della pavimentazione od imperfetta esecuzione della stessa come stabilito ai precedenti punti 5 e 6 il lavoro di ripristino, previo avviso ultimativo, potrà essere eseguito dall’Amministrazione Comunale sia direttamente o attraverso propria impresa di fiducia, e per tale disposto il richiedente si impegna sin d’ora all’immediato rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione, ivi compresi quelli generali di gestione e recupero importi, e il richiedente accetta in tal caso l’incameramento per acconto lavori della cauzione.

- Saranno a carico del richiedente le eventuali spese per danni a persone o cose.

- L’Amministrazione comunale si riserva di integrare o modificare, in casi particolari, il presente disciplinare.